Forni Demo S.r.l. (azienda fittizia)

Manuale d'uso e manutenzione

Forno a tunnel a nastro TF-900 Demo, riscaldamento a gas, tre zone di cottura

| Revisione | Data | Modifiche |
| --- | --- | --- |
| Rev. 01 | marzo 2023 | Prima emissione |
| Rev. 02 | settembre 2024 | Nuovi codici allarme A21 e A23; aggiornata la tabella dei ricambi |
| Rev. 03 | maggio 2025 | Nuova procedura di centratura del nastro (capitolo 7); elettrodo di accensione con nuovo codice |

Leggere integralmente il manuale prima di usare la macchina. Conservarlo vicino al quadro di comando. Le istruzioni di sicurezza del capitolo 1 prevalgono su qualsiasi altra indicazione.

## Indice

- Sicurezza

- Descrizione della macchina

- Pannello di comando (HMI)

- Avvio e arresto

- Ricette e parametri di cottura

- Allarmi

- Centratura e tensionamento del nastro

- Bruciatori

- Manutenzione periodica

- Ricambi principali

- Ricerca guasti

- Assistenza

# 1. Sicurezza

La macchina è destinata alla cottura di prodotti da forno su nastro continuo. Ogni altro uso è improprio.

## 1.1 Rischi principali

- Superfici calde: le camere di cottura e il nastro superano i 250 °C. Usare guanti termici per qualsiasi intervento.

- Gas: il forno è alimentato a gas naturale. In caso di odore di gas: non azionare interruttori, chiudere la valvola generale, aerare, chiamare il responsabile.

- Organi in movimento: nastro, rulli e motoriduttori. Non intervenire con il nastro in movimento.

- Fumi di cottura: l'impianto di estrazione deve essere sempre in funzione durante la cottura.

## 1.2 Regole obbligatorie

- Ogni intervento di manutenzione si esegue a macchina ferma, con sezionatore generale bloccato con lucchetto e cartello (procedura LOTO).

- Le protezioni e i microinterruttori delle porte di ispezione non devono mai essere esclusi o manomessi. Una porta aperta arresta il nastro e spegne i bruciatori (allarme A15).

- Gli interventi sul circuito del gas e sull'impianto elettrico sono riservati a personale qualificato e autorizzato.

- Dispositivi di protezione: guanti termici, scarpe antinfortunistiche, occhiali durante la pulizia ad aria compressa.

# 2. Descrizione della macchina

| Caratteristica | Valore |
| --- | --- |
| Lunghezza camera di cottura | 30 m (10 moduli da 3 m) |
| Larghezza utile del nastro | 1.200 mm |
| Tipo di nastro | Rete metallica in acciaio inox |
| Zone di cottura | 3, con regolazione indipendente (zona 1: moduli 1-3; zona 2: moduli 4-7; zona 3: moduli 8-10) |
| Riscaldamento | Gas naturale, 2 bruciatori per zona, irraggiamento e convezione |
| Temperatura di esercizio | da 150 a 300 °C |
| Velocità del nastro | da 0,5 a 5 m/min |
| Tempo di preriscaldo | circa 45 minuti fino a 250 °C |
| Comando | PLC con pannello touch 15" |
| Alimentazione elettrica | 400 V, 50 Hz, trifase |

La capacità produttiva dipende dal prodotto, dal peso dei pezzi, dalla densità di carico sul nastro e dal tempo di cottura. Non esiste un valore unico di capacità: va calcolata per ogni ricetta.

# 3. Pannello di comando (HMI)

| Pagina | Funzione |
| --- | --- |
| HOME | Stato generale: temperature delle tre zone, velocità del nastro, allarmi attivi |
| RICETTE | Selezione e modifica delle ricette (protetta da password di livello 2) |
| ZONE | Valori impostati e misurati per ciascuna zona; stato dei bruciatori |
| NASTRO | Velocità, tensione, sensori di deriva laterale |
| ALLARMI | Allarmi attivi e storico degli ultimi 500 eventi |
| MANUTENZIONE | Contaore, scadenze di manutenzione, test dei componenti (livello 3) |

Livelli di accesso: livello 1 operatore, livello 2 capoturno, livello 3 manutentore.

# 4. Avvio e arresto

## 4.1 Avvio

- Verificare che le porte di ispezione siano chiuse e che il nastro sia libero da oggetti.

- Aprire la valvola generale del gas.

- Dare tensione dal sezionatore generale e attendere l'avvio del pannello.

- Avviare l'estrazione fumi (pagina HOME, tasto ESTRAZIONE).

- Avviare il nastro alla velocità minima.

- Selezionare la ricetta e premere PRERISCALDO: i bruciatori si accendono in sequenza, zona 1, 2 e 3.

- Attendere che le tre zone raggiungano la temperatura impostata (indicatori verdi) prima di caricare il prodotto.

## 4.2 Arresto a fine produzione

- Interrompere il carico del prodotto e attendere che l'ultimo pezzo esca dal forno.

- Premere SPEGNIMENTO BRUCIATORI.

- Lasciare il nastro in movimento finché la temperatura di tutte le zone scende sotto gli 80 °C. Fermare il nastro caldo lo deforma.

- Fermare il nastro e l'estrazione fumi.

- Chiudere la valvola generale del gas e togliere tensione.

## 4.3 Arresto di emergenza

I pulsanti di emergenza (rossi, a fungo) sono all'ingresso, all'uscita e al centro del forno. Arrestano nastro e bruciatori (allarme A25). Dopo un arresto di emergenza, se le zone sono sopra gli 80 °C, riavviare il nastro appena possibile, dopo aver rimosso la causa.

# 5. Ricette e parametri di cottura

Esempi di ricette di prova. I valori reali vanno messi a punto in fase di avviamento con il cliente.

| Ricetta | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Velocità nastro | Tempo di cottura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 Cracker | 260 °C | 250 °C | 220 °C | 6,0 m/min (*) | circa 5 min |
| R02 Frollino | 210 °C | 200 °C | 180 °C | 3,0 m/min | circa 10 min |
| R03 Biscotto secco | 230 °C | 220 °C | 200 °C | 2,5 m/min | circa 12 min |

(*) Valore della ricetta di prova R01 come consegnata nella Rev. 01.

# 6. Allarmi

Gli allarmi compaiono sulla pagina ALLARMI. La colonna "Chi interviene" indica il livello minimo autorizzato.

| Codice | Messaggio | Causa probabile | Azione | Chi interviene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Fiamma assente bruciatore | Elettrodo di accensione sporco o usurato; pressione gas bassa | Riarmare una volta. Se si ripete, controllare l'elettrodo (cap. 8) | Manutentore |
| A04 | Pressione gas bassa | Valvola generale parzialmente chiusa; problema di rete | Verificare la valvola generale. Se l'allarme persiste, chiamare il fornitore del gas | Manutentore |
| A07 | Sovratemperatura zona | Sonda guasta; regolazione bruciatore; ventilazione insufficiente | Il forno spegne i bruciatori della zona. Verificare la sonda e l'estrazione fumi | Manutentore |
| A09 | Deriva laterale nastro | Nastro non centrato; rulli sporchi; tensione non uniforme | Rallentare il nastro. Eseguire la centratura (cap. 7) | Manutentore |
| A10 | Tensione nastro fuori limite | Allungamento del nastro; tenditore regolato male | Regolare il tenditore (cap. 7) | Manutentore |
| A12 | Estrazione fumi in avaria | Motore del ventilatore; cinghia; termico intervenuto | I bruciatori si spengono. Verificare il ventilatore | Manutentore |
| A15 | Porta di ispezione aperta | Porta aperta o microinterruttore guasto | Chiudere la porta. Non escludere mai il microinterruttore | Operatore |
| A18 | Comunicazione PLC | Cavo di rete, modulo di comunicazione | Riavviare il pannello. Se persiste, chiamare l'assistenza | Manutentore |
| A21 | Sonda temperatura guasta | Sonda interrotta o in corto | Sostituire la sonda (codice in cap. 10) | Manutentore |
| A23 | Sovraccarico motore nastro | Nastro bloccato; rulli grippati; tensione eccessiva | Fermare, togliere tensione, verificare la causa meccanica | Manutentore |
| A25 | Emergenza premuta | Pulsante di emergenza azionato | Rimuovere la causa, sbloccare il pulsante, riarmare | Operatore |

# 7. Centratura e tensionamento del nastro

Il nastro deve scorrere centrato sui rulli. Una deriva laterale superiore a 15 mm attiva l'allarme A09. Dalla Rev. 03 la procedura è la seguente.

- Portare il forno sotto gli 80 °C con il nastro in movimento a velocità minima.

- Osservare il nastro al rullo di uscita: individuare il lato verso cui deriva.

- Agire sul registro del rullo di rinvio dal lato verso cui il nastro deriva, di mezzo giro alla volta.

- Attendere almeno tre giri completi del nastro prima di una nuova regolazione.

- Verificare la tensione sulla pagina NASTRO: deve restare nel campo verde.

- Dopo la pulizia del nastro (cap. 9) ricontrollare sempre la centratura: il lavaggio può modificarla.

# 8. Bruciatori

Ogni zona ha due bruciatori ad aria soffiata con accensione elettronica e controllo di fiamma a ionizzazione.

- Elettrodo di accensione: verificarne la pulizia e la distanza dalla testa del bruciatore (3 mm). Sostituirlo se usurato. Dalla Rev. 03 il codice è cambiato (vedi cap. 10).

- Filtro aria del bruciatore: pulire il filtro aria ogni 3 mesi con aria compressa; sostituirlo se danneggiato.

- Regolazione della combustione: riservata al tecnico del gas autorizzato, con analizzatore dei fumi.

Un filtro aria sporco riduce l'aria comburente: la fiamma diventa irregolare e la cottura della zona può risultare non uniforme tra i due lati del nastro.

# 9. Manutenzione periodica

| Intervallo | Attività | Chi |
| --- | --- | --- |
| Ogni giorno | Pulizia del nastro dai residui di prodotto; controllo visivo dei bruciatori dagli oblò | Operatore |
| Ogni settimana | Pulizia del filtro aria dei bruciatori; controllo della centratura del nastro | Manutentore |
| Ogni mese | Pulizia dei rulli; controllo delle cinghie del ventilatore di estrazione | Manutentore |
| Ogni 6 mesi | Controllo degli elettrodi di accensione; lubrificazione dei cuscinetti dei rulli | Manutentore |
| Ogni anno | Analisi della combustione; verifica delle sonde di temperatura; controllo del circuito gas | Tecnico autorizzato |

# 10. Ricambi principali

| Codice | Descrizione | Note |
| --- | --- | --- |
| RD-1021 | Elettrodo di accensione (fino alla Rev. 02) | Sostituito da RD-1021B |
| RD-1021B | Elettrodo di accensione (dalla Rev. 03) | Materiale ceramico rinforzato |
| RD-2040 | Filtro aria bruciatore |  |
| RD-3105 | Sonda di temperatura PT100 | Una per zona, più una di sicurezza |
| RD-4410 | Microinterruttore porta di ispezione | Componente di sicurezza |
| RD-5002 | Cuscinetto rullo di rinvio |  |
| RD-6200 | Cinghia ventilatore di estrazione |  |
| RD-7800 | Modulo nastro in rete inox, 1 m | Per riparazioni locali |

# 11. Ricerca guasti

| Sintomo | Cause possibili | Verifiche |
| --- | --- | --- |
| Cottura non uniforme tra lato sinistro e destro | Filtro aria di un bruciatore sporco; bruciatore regolato male; nastro non centrato | Pulire i filtri aria; osservare la fiamma; verificare la centratura |
| Prodotto troppo scuro in superficie | Temperatura della zona 3 troppo alta; velocità del nastro troppo bassa | Confrontare i valori con la ricetta; verificare le sonde |
| Prodotto crudo all'interno | Tempo di cottura insufficiente; zona 1 troppo fredda | Ridurre la velocità del nastro; verificare la zona 1 |
| Nastro che slitta | Tensione insufficiente; rullo motore sporco | Regolare la tensione; pulire il rullo motore |
| A01 ripetuto sullo stesso bruciatore | Elettrodo usurato o sporco; elettrodo vecchio tipo RD-1021 | Controllare e sostituire con RD-1021B |

# 12. Assistenza

Forni Demo S.r.l., servizio assistenza (contatti fittizi): assistenza@forni-demo.invalid

Per ogni richiesta indicare: matricola della macchina, codice dell'allarme, foto della pagina ALLARMI, descrizione del problema.