Forni Demo S.r.l. (azienda fittizia) · Servizio assistenza

# Report d'intervento n. RI-2026-118

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Cliente | Cliente C · Biscottificio Esempio (Romania) |
| Macchina | Forno a tunnel TF-900 Demo · matricola TF9-2024-031 |
| Ticket collegato | TK-2026-0412 |
| Data intervento | 15-16 settembre 2026 |
| Tecnico | Tecnico T2 |
| Ore di lavoro | 11 (più 14 di viaggio) |

## Note del tecnico (dettate, da sistemare)

arrivato in stabilimento ore 8.30, il cliente segnala A01 sul bruciatore 2 della zona 2 almeno tre quattro volte al giorno da circa un mese, peggiorato nell'ultima settimana. il capoturno dice che riarmano e riparte. controllato storico allarmi su HMI, confermato A01 su B2Z2 64 volte in 30 giorni, 27 nell'ultima settimana, una volta anche su B1Z2. pressione gas ok 21 mbar. smontato elettrodo B2Z2: tipo vecchio RD-1021, punta consumata e sporca, distanza circa 5 mm invece di 3. sostituito con RD-1021B che avevo con me. controllato anche B1Z2, elettrodo vecchio tipo ma ancora ok, sostituito comunque perché avevo il ricambio. pulito filtro aria di tutti e due i bruciatori zona 2, erano molto sporchi, il cliente dice che li pulisce quando si ricorda, non ogni settimana. secondo giorno prova in produzione 8 ore nessun A01. ricordato al responsabile manutenzione il piano di pulizia del manuale. da fare: mandare offerta per elettrodi RD-1021B per le altre due zone, sono ancora del tipo vecchio. nota a parte: la porta di ispezione del modulo 6 aveva il microinterruttore bloccato con fascetta, il capoturno dice che si apriva da sola. tolta la fascetta, il microinterruttore è guasto, il cliente ha promesso di ordinarlo. ho spiegato il rischio. da segnalare al responsabile service.